Dernière mise à jour : 18 février 2008

# Exercices chapitre 3

| Résistivité | Circuit série | Circuit parallèle | Circuit mixte (série + parallèle) | Chute de tension en ligne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance équivalente circuit série | Résistance équivalente circuit parallèle | Résistance équivalente circuit mixte (série + parallèle) |  |  |
| Diviseur de tension | Diviseur de tension avec charge | Pont de Wheatstone | Conversion triangle / étoile |  |

## Résistivité

|  | Un fil de constantan de 50 m a une résistance de 53 Ω. Calculer le diamètre de ce fil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : A= 0,472 mm2 ; D = 0,775 mm |  | SP |  |
|  | Calculer l’épaisseur d’un ruban de cuivre de 10 mm de large et de 5m de long pour que l’on mesure entre ses extrémités une résistance de 0,01W. |  |  |
| Réponse(s) : Aire = 8,75 mm2 épaisseur = 0,875 mm |  | SP |  |
|  | On remplace un fil par un câble 9 fois plus long et dont le diamètre est 3 fois plus gros, déterminer le rapport entre la résistance de ce fil avant et après le remplacement |  |  |
| Réponse(s) : rapport : 1 |  | JP |  |
|  | On remplace un fil par un câble 2 fois plus long et dont le diamètre est 4 fois plus gros, déterminer le rapport entre la résistance de ce fil après le remplacement et la résistance initiale |  |  |
| Réponse(s) : rapport : 1/8 ; Rfinal = 1/8 Rinitial |  | JP |  |
|  | Un récepteur (chauffe-eau) est parcouru par un courant de 10 A sous 230 V. Son corps de chauffe est en alliage Chrome / Nickel (r = 1,1) de longueur 5m. Calculer la section du fil et son diamètre |  |  |
| Réponse(s) : A = 0,24 mm2 ; d = 0,55 mm |  | JP |  |
|  | Une tension de 12V est appliquée aux deux extrémités d'un fil d'une longueur de 28 m et de 0,7 mm diamètre. L'intensité du courant étant de 10A, déterminer la composition du fil. |  |  |
| Réponse(s) : ρ = 0,0165 Ωmm2 / m => Argent |  | SP |  |
|  | Les caractéristique d’un fil sont les suivantes: l = 47,6 m et d =0,1 mm. Lorsqu’il est soumis à une tension de 230 V, l’intensité du courant est de 2,3 A. De quelle matière ce fil est-il constitué ? |  |  |
| Réponse(s) : Argent |  | SP |  |
|  | Que devient la résistance d’un fil si l’on multiplie sa longueur par 5 et que l’on diminue son diamètre par 4 ? |  |  |
| Réponse(s) : Rfinal = 80 Rinitial |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Une tête de soudage à chaud est chauffée par un fil de constantan de 2mm2. Quelle longueur de ce fil sera nécessaire pour obtenir une résistance de 5 Ω ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : l = 20 m |  | SP |  |
|  | Un récepteur est parcouru par un courant de 3,7 A sous 110 V. Son corps de chauffe est en alliage Chrome / Nickel et sa longueur de 40,5 m. Calculer la section du fil. |  |  |
| Réponse(s) : A = 1,5 mm2 |  | SP |  |
|  | Calculer la section d’un fil de cuivre d’une longueur de 100 m et de résistance R = 1,166 Ω |  |  |
| Réponse(s) : A = 1,5 mm2 |  | SP |  |
|  | Que devient la résistance d’un fil si l’on multiplie sa longueur par 3 et que l’on double son diamètre. A démontrer sans utiliser de valeur numérique ! (Vous pouvez par contre vérifier votre résultat avec des valeurs numériques de votre choix) |  |  |
| Réponse(s) : Rfinal = 3/4 Rinitial |  | SP |  |
|  | Les caractéristique d’un fil sont les suivantes: l = 100 m et A = 0,25 mm2. Lorsqu’il est soumis à une tension de 230 V, l’intensité du courant est de 19,8 A. De quelle matière ce fil est-il constitué ? |  |  |
| Réponse(s) : Aluminium |  | SP |  |
|  | Un fil de constantan de 50 m de longueur a un diamètre de 0,5 mm. Calculer la résistance de ce fil. |  |  |
| Réponse(s) : R = 127 Ω |  | SP |  |
|  | - Un apprenti monteur-électricien compte 85 spires d’une torche de fil de cuivre de 2,5 mm2. Le diamètre moyen de la torche est de 55 cm. Calculer : a) la longueur du fil b) la résistance du fil |  |  |
| Réponse(s): a) 146,9 m b) 1,03  |  | CF |  |
|  | Un conducteur ayant une section de 2,5 mm2 et une longueur de 50 m a une résistance de 1,4 . De quel matériau ce conducteur est-il constitué et quelle longueur un fil de ce même matériau ayant une section de 0,5 mm2 doit-il avoir pour présenter une résistance de 5  ? |  |  |
| Réponse(s):  = 0,07 mm2/m  Nickel l = 35,7 m |  | CF |  |
|  | Un conducteur ayant une section de 1,5 mm2 et une longueur de 75 m a une résistance de 55 . De quel matériau ce conducteur est-il constitué et quelle longueur un fil de ce même matériau ayant une section de 2,5 mm2 doit-il avoir pour présenter une résistance de 100  ? |  |  |
| Réponse(s):  = 1,1 mm2/m  Chrome-nickel l = 227,3 m |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Résistance équivalente circuit série

|  | Identifier les circuits séries parmi les schémas ci-dessous: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) | b) |  |  |
|  | c) | d) |  |  |
|  | e) | f) |  |  |
| Réponse(s) : a); d); e) |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω. |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 300 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω. |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 300 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω. |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 600 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω. |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 1000 Ω = 1 kΩ |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer la résistance équivalente RAB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : RAB = 1125 Ω |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Résistance équivalente circuit parallèle

|  | Identifier les circuits parallèles parmi les schémas ci-dessous: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) |  | b) |  |  |
|  | c) |  | d) |  |  |
|  | e) |  | f) |  |  |
| Réponse(s) : b); c); f) |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB Avec R1 = 100 Ω et R2 = 200 Ω |  |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 66,7 Ω |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB Avec R1 = 150 Ω; R2 = 270 Ω R3 = 380 Ω |  |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 76,9 Ω |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB Avec R1 = 168 Ω et R2 = 74 Ω R3 = 1450 Ω et R4 = 125 Ω |  |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 35,5 Ω |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB Avec R1 = 270 Ω et R2 = 150 Ω R3 = 450 Ω et R4 = 125 Ω R5 = 725 Ω |  |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 45,5 Ω |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB Avec R1 = R2 = R3 = …=Rn = 1800 Ω n = 9 |  |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 200 Ω |  |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer la résistance équivalente RAB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : RAB = 11,2 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω et R2 = 300 Ω |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 75 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 2000 Ω et R2 = 500 Ω |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB =400 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec : R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 300 Ω |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 54,6 Ω |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 48 Ω |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Résistance équivalente circuit mixte

|  | Identifier les relations séries et parallèles des circuits ci-dessous : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) | b) |  |  |
|  | c) | d) |  |  |
|  | e) | f) |  |  |
| Réponse(s) : - R1 série (R2//R3) - R1 série (R2//R3) série R4 - R1 série R2 série (R3//R4) - R1 série ((R2 sérieR3)//R4) sérieR5 - (R1//R2) série R3 série (R4// (R5 série R6)) - R1 série ((R2 série R3) //((R4//R5) série R6)) |  |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB |  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 4,19 Ω |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer la résistance équivalente RAB R2 R3 R4 R5 R1 R6 B A Avec: R1=R2=R3=R5= 250 Ω et R4=R6=500Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : RAB = 197,37 Ω |  | SP |  |
| - R5 = 10  | Calculer la résistance équivalente RAB B A R1 = 20  R2 = 100  R3 = 200  R4 = 150  |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 88,7 Ω |  | SP |  |
|  | R1 = 100 Ω R2 = 50 Ω R3 = 200 Ω R4 = 200 Ω R5 = 400 Ω Calculer la résistance équivalente RAB |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 300 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 220 Ω |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : RAB = 620 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 471,4 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω; R5 = 500 Ω |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 822 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω; R5 = 500 Ω; R6 = 600 Ω |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 660 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance équivalente RAB avec R1 = 100 Ω; R2 = 200 Ω; R3 = 300 Ω; R4 = 400 Ω; R5 = 500 Ω; R6 = 600 Ω |  |  |
| Réponse(s) : RAB = 411 Ω |  | SP |  |

|  | Calculer la résistance équivalente de tout le circuit, puis calculer la tension U3 Avec: U= 230 V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 = 15 Ω R2 = 50 Ω R3 = 100 Ω R4 = 25 Ω | R5 = 50 Ω R6 = 35 Ω R7 = 17 Ω R8 = 33 Ω |  |  |  |
| Réponse(s) : Réqu=100 Ω ; U3=115 V |  |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Circuit série

|  | Un voltmètre dévie complètement lorsqu’il est parcouru par un courant de 5 mA. Sa résistance interne est de 200 W. On souhaite étendre sa plage de mesure de manière à pouvoir mesurer une tension de 1,5 V. Réaliser le schéma qui permet cela et calculer le/les éléments nécessaire(s). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Radd=100 Ω |  | SP |  |
|  | Un voltmètre est conçu pour mesurer des tensions jusqu'à 15 V. Sa résistance interne est de 1,5 kW. On souhaite l'utiliser pour mesurer des tensions jusqu'à 230 V. Déterminer la valeur de l'élément qui permettra cela. Réaliser un petit schéma du tout. |  |  |
| Réponse(s) : I = 0,01 A ; Radd = 21,5 kW |  | SP |  |
|  | Calculer la résistance additionnelle d’un voltmètre dont les caractéristiques sont les suivantes : tension à mesurer U=200V - Ri = 500 W - Imax = 10mA |  |  |
| Réponse(s) : UR = 5V ; Ra = 19,5 kΩ |  | SP |  |
|  | Un diviseur de tension doit réduire une variation de tension de 0-35V à une variation de 0-3V. Le courant dans le pont, prélevé sur la source de tension (0-35) doit être de 100 mA au maximum. Calculer les deux résistances du pont diviseur. |  |  |
| Réponse(s) : R1= 320W ; R2 = 30 W |  | JP |  |
|  | Un voltmètre peut mesurer des tensions jusqu’à 50 V. On souhaite l’employer pour mesurer des tensions jusqu’à 250 V. Dessiner le schéma et calculer le/les élément(s) nécessaire(s) pour réaliser ce projet. La résistance interne du voltmètre est de 100 kΩ. |  |  |
| Réponse(s) : Radd = 400 kΩ |  | SP |  |
|  | Que vaut R3 ? I=2.5A R1=20  R3=? R2=50  N L ULN = 230 V |  |  |
| Réponse(s) : R3= 22 Ω |  | SP |  |
|  | On souhaite brancher une diode luminescente de 2V/ 20 mA sur une batterie de 12 V. Quel doit être la valeur de la résistance additionnelle ? |  |  |
| Réponse(s) : Radd = 500 Ω |  | SP |  |
|  | Sous quelle tension doit-on alimenter un radiateur de 2000 W, dont la résistance est de 26 Ω et le courant nominal de 8,7 A. |  |  |
| Réponse(s) : U=230 V |  | SP |  |
|  | Un voltmètre dévie complètement lorsqu’il est parcouru par un courant de 5 mA. Sa résistance interne étant de 200 , calculer la valeur de la résistance additionnelle pour réaliser un voltmètre d'amplitude maximum de 5V |  |  |
| Réponse(s) : Radd = 800 Ω |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer l’intensité du courant et la tension aux bornes de R1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : I=0,96A ; U1=9,6V |  | SP |  |
|  | On mesure une tension de 10 V aux bornes de R2. Calculer la tension et l’intensité du courant de la source ? |  |  |
| Réponse(s) : Us=44V ; Is = 400mA |  | SP |  |
|  | Dans le circuit suivant, R1 et R2 sont différentes R1>R2. Donner une approximation de la valeur des trois autres courants. 2A A2 A3 A4 A1 R1 R2 Est plus petit que I1 Même que I1 Plus grand que I1 I2    I3    I4    |  |  |
| Réponse(s): I1=I2=I3 |  | JP |  |
|  | Déterminer les tensions entre les points : 6 V 1 3 4 2 |  |  |
| Réponse(s): U12 = 0 V; U23= 6 V; U34 = 0 V |  | JP |  |
|  | Quelle est la valeur de la résistance R2 si l'intensité du courant dans ce circuit est de 200mA ? |  |  |
| Réponse(s) : R2 = 150 Ω |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Dans le circuit suivant on remplace R1 puis R2 par des résistances de 20 . Cocher les cases des affirmations correctes. 0.4 A R1=10  R2=10  Après le premier remplacement (R1=20  ; R2=10  ) Est plus petit Reste le même Est plus grand I R1    I R2    Après le deuxième remplacement ( R1=20  ; R2=20  ) Est plus petit Reste le même Est plus grand I R1    I R2    |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Après le 1er remplacement: IR1 est plus petit et IR2 est plus petit; IR1=IR2 Après le 2ème remplacement: IR1 est plus petit et IR2 est plus petit; IR1=IR2 |  | JP |  |
|  | Quelle est l'intensité du courant dans le circuit suivant ? |  |  |
| Réponse(s) : I = 2 A |  | SP |  |
|  | Quelle est la valeur de la résistance R1 si l'intensité du courant dans ce circuit est de 1,5 A ? |  |  |
| Réponse(s) : R1 = 80 Ω |  | SP |  |
|  | On souhaite réaliser un phare arrière de vélo à l'aide de six diodes électroluminescente (LED). La tension fournie par l'alternateur ("dynamo") du vélo est de 6 V. Une diode peut supporter un courant maximum de 24 mA. Pour ce courant la tension à ses bornes est de 1,92 V. Réaliser le schéma et calculer tous les éléments nécessaires. Calculer le courant fourni par l'alternateur. |  |  |
| Réponse(s) : Radd= 10 Ω; Isource= 48 mA |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | - Déterminer les valeurs manquantes du circuit ci-dessous. Déterminer également toutes les tensions partielles. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): R2 = 30  ; U1 = 50 V ; U2 = 60 V ; U3 = 90 V |  | CF |  |
|  | - Déterminer les valeurs manquantes du circuit ci-dessous. Déterminer également toutes les tensions partielles. |  |  |
| Réponse(s): R2 = 190  ; R3 = 160  ; U1 = 30 V ; U2 = 57 V ; U3 = 48 V ; U4 = 75 V |  | CF |  |
|  | - On branche trois résistances en série avec une source de 120 V. La chute de tension aux bornes de R1 et de R2 groupées est de 80 V alors que celle entre les bornes de R2 et R3 groupées est de 90 V. Si la résistance totale est de 8 k, quelles sont les valeurs de R1, R2 et R3 ? |  |  |
| Réponse(s): R1 = 2 k ; R2 = 3,333 k ; R3 = 2,666 k; I = 15 mA |  | CF |  |
|  | - Une lampe de 400  de résistance est raccordée sous 230 V à l’aide d’un interrupteur. Par mégarde, on ponte les bornes de l’interrupteur avec la main (résistance admise de 12 k). Calculer la tension sur la main à ce moment. |  |  |
| Réponse(s): Umain = 222,6 V |  | CF |  |
|  | - Un voltmètre de 0 à 20 V absorbe un courant de 1.5 mA pour une mesure de 12 V. Calculer la valeur de la résistance additionnelle pour augmenter le domaine de mesure à 250 V. |  |  |
| Réponse(s): Radd = 92 k  |  | CF |  |

Retour au haut de la page

|  | - Calculer toutes les valeurs manquantes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Uab = 0 V ; R3 = 50  ; Utot = 240 V |  |  | CF |  |
|  | On mesure une tension de 10 V aux bornes de R1. Calculer l’intensité du courant de R1 ? Calculer la tension et l’intensité du courant de R2 ? Calculer la tension et l’intensité du courant de R3 ? Calculer la tension et l’intensité du courant de la source ? Pour conserver le même courant de source, quelle doit être la valeur de la résistance qui remplace R1, R2 et R3 ? |  |  |  |
| Réponse(s) : I1=0,2 A; U2=5 V; I2=0,2A; U3=7V; I3=0,2A; Us=22V ; Is = 0,2A; Réq=110 Ω |  |  | SP |  |
|  |  | Avec: U=20 V RA= 51 Ω RB= 33 Ω RC= 100 Ω Calculer: Isource; IRA; IRB; IRC URA; URB; URC U12; U13; U14; U23;U24;U34 |  |  |
| Réponse(s): Isource=IRA=IRB=IRC=108,7 mA; URA=5,54 V; URB=3,59 V; URC=10,9 V; U12= URA=5,54 V; U13= URA+ URB=9,13 V; U14= URA+URB+URC=20 V; U23= URB=3,59 V; U24= URB+ URC=14,5V;U34= URC=10,9 V |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Circuit parallèle

|  | On doit fabriquer un shunt pour un ampèremètre afin de mesurer une intensité de 15 A. L'intensité maximale que peut mesurer l’ampèremètre est de 500 mA et sa résistance interne est de 25 W. Faites un schéma et calculer le/les élément(s) nécessaires. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : U = 12,5V ; Rshunt = 0,862 W |  | SP |  |
|  | Un ampèremètre peut mesurer des courants jusqu’à 1 A. On souhaite l’employer pour mesurer des courants jusqu’à 3 A. Dessiner le schéma et calculer le/les élément(s) nécessaire(s) pour réaliser ce projet. La résistance interne de l’ampèremètre est de 0,5 Ω. |  |  |
| Réponse(s) : Rs = 0,25 Ω |  | SP |  |
|  | Calculer le courant I2 si Usource = 50 V, Isource = 10 A, R1 = 20 Ω et I3 = 3,5 A |  |  |
| Réponse(s) : I2 = 4 A |  | SP |  |
|  | Calculer la valeur de la résistance shunt d’un ampèremètre dont les caractéristiques sont : Ii max. = 3mA ; Ri = 100  ; Imax = 20 A. Faire un schéma ! |  |  |
| Réponse(s) : Rs=15mΩ |  | SP |  |
|  | - Un ampèremètre dévie complètement lorsque le courant dans la bobine est de 200 uA. - La résistance de la bobine (du cadre mobile) est de 1000. - Déterminer la valeur de la résistance du shunt pour réaliser un ampèremètre de 10 mA. - Quelle est la chute de tension produite par cet instrument (équipé de la résistance de shunt) pour un courant de : - a) 10 mA b) 2 mA |  |  |
| Réponse(s) : Rs= 20,4 Ω ; a) U= 200 mV ; b) U = 40 mV |  | SP |  |
|  | Dans le circuit suivant, on remplace R2 par une résistances de 20 . I1 I2 I3 6V R1 10  R2 10  Cocher les cases des affirmations correctes. Après le changement : Est plus petit Reste le même Est plus grand I1    I2    I3    |  |  |
| Réponse(s): I1 est plus petit; I2 reste le même; I3 est plus petit |  | JP |  |

Retour au haut de la page

|  | - Un ampèremètre dévie complètement lorsqu’il est parcouru par un courant de 11 mA. - La résistance de la bobine (du cadre mobile) est de 5,46 . - Déterminer la valeur de la résistance du shunt pour réaliser un ampèremètre de 10 A. - Quelle est la chute de tension produite par cet instrument (équipé de la résistance de shunt) pour un courant de 3 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Rs= 6 mΩ ; U= 18 mV |  | SP |  |

## Circuit mixte (série –  parallèle)

|  | R1 = 100 Ω R2 = 150 Ω R3 = 180 Ω R4 = 400 Ω R5 = 500 Ω R6 = 100 Ω UAB = 240 V Calculer I5 (courant dans R5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : I5= 0,2 A |  | SP |  |
|  | R2 : Potentiomètre 400 W linéaire a) Calculer IR3 pour R3 = 0 W b) Calculer IR3 pour R3 = 300 W |  |  |
| Réponse(s) : IR3 = 0,1 A et IR3 = 28,6 mA |  | SP |  |
|  | Calculer le courant dans la résistance R5. R1 R2 R6 R5 R4 R3 U R1=10 W ; R2= 15 W ; R3=20 W ; R4=10 W ;R5=5 W ; R6= 5 W ; U=200V |  |  |
| Réponse(s) : R45 = 15 W; R345 = 8,57W; R3456 = 13,6W; IR6= 14,7A; UR345 = 126V ; IR5=8,42A |  | SP |  |
|  | R1 = 40 Ω R2 = 60 Ω R3 = 30 Ω Calculer le courant fournit par la source |  |  |
| Réponse(s) : Is = 5 A |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  |  | - Calculer : - le courant fournit par la source - le courant dans R4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Is= 764mA ; I4=327 mA |  |  | SP |  |
|  | Un instrument à cadre mobile dévie complètement lorsqu’il est parcouru par un courant de 5 mA. Sa résistance interne étant de 200, calculer la valeur de la résistance additionnelle et de shunt - pour réaliser un voltmètre de calibre 12 V - pour réaliser un ampèremètre de calibre 100 mA |  |  |  |
| Réponse(s) : Radd=2200Ω ; Rs=10,53Ω |  |  | SP |  |
|  | B A R1 = 30  Rx = ? R2 R4 R3 2 A 4 A 10 A Calculer Rx et RAB pour UAB = 200 V |  |  |  |
| Réponse(s) : Rx = 5 Ω ; RAB = 20 Ω |  |  | SP |  |
| B A R1 = 100  R3 = 200  R2 = 100  R5 = 200  R4 = 200  | Calculer tous les courants et toutes les tensions. Avec UAB = 200 V |  |  |  |
| Réponse(s) : I1 = 1A; I2 = 0,5 A; I3 = 250 mA; I4 = 0,5 A; I5 250 mA U1= 100 V; U2 =50V; U3 =50V; U4 =100V; U5 =50V |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer: - U1 (tension aux bornes de R1) - I4 (courant dans R4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : U1=7,64V ; I4=327mA |  | SP |  |
|  | Calculer I2 (courant dans R2) |  |  |
| Réponse(s) : I2=0,5 A |  | SP |  |
|  | Calculer U2 |  |  |
| Réponse(s) : U2 = 3V |  | SP |  |
|  | Calculer le courant de source I |  |  |
| Réponse(s) : I = 4 A |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Quelle est la valeur de R2 et R3. Reporter la tension et le courant de chaque résistance sur le schéma 3A 10 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : R2=40 Ω ; R3=60 Ω |  | SP |  |
|  | U1 R3 R2 R1 R1 = 25 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 15 Ω, U1 = 24 V On vous demande: a) Réaliser (redessiner) le schéma électrique complet. Ce schéma devra être réalisé PROPREMENT comprenant tous les vecteurs de tension et de courant b) De calculer la résistance équivalente de tout ce montage. c) De calculer le courant dans R1 et les deux courants dans R2 et R3. |  |  |
| Réponse(s): Réqui = 35 Ω, Itot = 686 mA, I2 = 229 mA et I3 = 457 mA |  | ME |  |
|  | R2 = 144 Ω R3 = 20 Ω R4 = 30 Ω Is = 2,5 A Que vaut R1 ? |  |  |
| Réponse(s) : R1 = 24 Ω |  | SP |  |
|  | R1 = 80 Ω R2 = 10 Ω R3 = 34 Ω Is = 10 A I4 = 2 A Que vaut R4 ? |  |  |
| Réponse(s) : R4 = 85 Ω |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Déterminer dans le circuit suivant la valeur des courants I1, I2, I3 sachant que les trois ampoules sont de même type. 1.2A I1 I2 I3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): I1=I2=I3=1/3 I = 0,4 A |  |  | JP |  |
|  |  | R = 5 Ω R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω R4 = 40 Ω R5 = 50 Ω R6 = 60 Ω Calculer le courant et la tension de chaque résistance |  |  |
| Réponse(s) : IR=16,9 A ; I1=14,6 A ; I2=2,32 A ; I34=1,42 A ;I56=0,9 A UR=84,5 V ; U1=146 V ; U2=46,4 V ; U3=42,6 V ; U4=56,8 V ; U5=45 V ; U6=54 V |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Chute de tension en ligne

|  | Un radiateur marqué 230 V et 3 A est raccordé à l’extrémité d’une rallonge de 150 m en fil de cuivre de 1,5 mm2. Déterminer la tension aux bornes du radiateur si la tension en début de ligne est de 230 V. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Uradiateur = 220V; Rligne=3,5 Ω; DU=10,04 V |  | SP |  |
|  | Une ligne (Cu) alimente deux ampoules de 100W elle mesure 100m de long et est en fil de cuivre de 1,5 mm2. Sachant que la tension aux bornes des ampoules est de 230V, calculer la chute de tension en ligne en V et en % |  |  |
| Réponse(s) : DU= 2,03V;DU%= 0,88% |  | SP |  |
|  | Une maison est située à 600 m du transformateur. La ligne est composée de fil de cuivre de 10 mm2. - Quelle tension doit-il y avoir en début de ligne si l'on veut 230 V dans la maison lorsque le courant est de 15 A ? - Quelle est la chute de tension en ligne en % ? - Quelle section devrait avoir la ligne afin que la chute de tension en ligne ne dépasse pas 5 % ? |  |  |
| Réponse(s) : Rligne = 2,1W ; DU = 31,5V ; U1=261,5V; DU% = 12 % |  | SP |  |
|  | Une maison est située à 1200 m du transformateur. La tension aux bornes du secondaire du transformateur est de 230 V. La ligne est composée de fil de cuivre et le courant maximal est fixé à 15 A. - Quelle section devrait avoir la ligne afin que la chute de tension en ligne ne dépasse pas 5 % ? |  |  |
| Réponse(s) : DU= 11,5V ; Rligne = 766 mW ; A= 27,4 mm2 |  | SP |  |
|  | Un récepteur de 25 Ω est parcouru par un courant de 9 A. En début de ligne on mesure une tension de 230 V. Calculer la chute de tension de cette ligne en %. |  |  |
| Réponse(s) : DU%=2,17% |  | SP |  |
|  | - Un récepteur 230 V a une résistance de 500 . Il est branché par l’intermédiaire d’une rallonge électrique 3 x 1,5 mm2 de matière inconnue de 100 m. La résistance d’un fil de la rallonge est de 1,3 . Quelle est la résistance de l’ensemble (rallonge et récepteur) ? - Dessiner également le schéma de l’installation. |  |  |
| Réponse(s): Rtot = 502,6  |  | CF |  |
|  | On raccorde à la fin d’une ligne à 2 conducteurs un récepteur de 46,3 . Au commencement de la ligne, on mesure la résistance entre les deux fils qui se monte à 47,1 . Quelle est la résistance d’un conducteur de la ligne ? Dessiner également le schéma de l’installation. |  |  |
| Réponse(s): Rfil = 0.4  |  | CF |  |

Retour au haut de la page

## Diviseur de tension

|  |  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à : 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec: U = 400 V Rpot = 400 Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): à 0% U2 = 0 V; à 25% U2 = 100 V; à 50% U2 = 200 V; à 75% U2 =300 V; à 100% U2 = 400 V |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à : 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec: U = 300 V R1 = 100 Ω Rpot = 200 Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 = 0 V; à 25% U2 = 50 V; à 50% U2 =100 V; à 75% U2 =150 V; à 100% U2 =200 V |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à : 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec: U = 250 V Rpot = 200 Ω R1 = 50 Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 =50 V; à 25% U2 =100 V; à 50% U2 =150 V; à 75% U2 =200 V; à 100% U2 = 250 V |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à : 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec: U = 350 V R1 = 50 Ω Rpot = 200 Ω R2 = 100 Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 =100 V; à 25% U2 =150 V; à 50% U2 =200 V; à 75% U2 =250 V; à 100% U2 =300 V |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer U2 pour R2 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R2 = 0 Ω, R2 = 1MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Lorsque R2=100 Ω: U2 = 15 V; lorsque R2=200 Ω: U2 = 20 V; lorsque R2=0 Ω: U2 = 0 V; lorsque R2=1 M Ω: U2 = 30 V |  | SP |  |
|  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 = 0 V; à 25% U2 = 5 V; à 50% U2 = 10 V; à 75% U2 = 15 V; à 100% U2 = 20 V |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Remplissez le tableau: |  |  |  |  | Avec: R1 = 200 Ω R2 = 300 Ω R3 = 500 Ω R4 = 500 Ω R5 = 500 Ω |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension aux bornes de R1…R5 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 |  | UR5 |  |  |  |
|  | Voltmètre avec COM en A | UB | UC | UD | UE |  | UF | UG |  |  |
|  | Voltmètre avec COM en G | UB | UC | UD | UE |  | UF | UA |  |  |
| Réponse(s): UR1; UR2; UR3; UR4; UR5. 2 V; 3 V; 5 V; 5 V; 5 V. UB; UC; UD; UE; UF; UG. 2 V; 5 V; 10 V; 15 V; 20 V; 5 V. UA; UB; UC; UD; UE; UF. - 5 V; - 3 V; 0 V; 5 V; 10 V; 15 V. | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer U1 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): à 0% U1 = 10 V; à 25% U1 = 12 V; à 50% U1 = 15 V; à 75% U1 = 20 V; à 100% U1 = 30 V |  | SP |  |
|  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec U = 210 V; R1 = 400 Ω; R2 = 400Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 = 105 V; à 25% U2 = 120 V; à 50% U2 = 140 V; à 75% U2 = 168 V; à 100% U2 = 210 V |  | SP |  |
|  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec U = 210 V; R1 = 400 Ω; R2 = 100Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 = 42 V; à 25% U2 = 52,5 V; à 50% U2 = 70 V; à 75% U2 = 105 V; à 100% U2 = 210 V |  | SP |  |
|  | Calculer U1 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. Avec U = 210 V; R1 = 400 Ω; R2 = 100Ω |  |  |
| Réponse(s): à 0% U1 = 168 V; à 25% U1 = 157,5 V; à 50% U1 = 140 V; à 75% U1 = 105 V; à 100% U1 = 0 V |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Diviseur de tension avec charge

|  | Calculer U2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): U2 = 15 V; R23=100 Ω; Itot=150 mA |  | SP |  |
|  | Calculer U2 lorsque le potentiomètre est à 0%, 25%, 50 %, 75% et 100%. |  |  |
| Réponse(s): à 0% U2 = 0 V; à 25% U2 = 3,53 V; à 50% U2 = 6 V; à 75% U2 = 8,57 V; à 100% U2 = 12 V |  | SP |  |
|  | Calculer tous les courants et toutes les tensions lorsque le potentiomètre est à 30 %. |  |  |
| Réponse(s): U1=10,8 V; U2=4,05 V; I1= 108 mA; I2'=108 mA; I2"=67,6 mA; I3= 40,5 mA |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Pont de Wheatstone

|  | Calculer Itot, I1; I2; I3; I4; IAB et UAB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Itot=30 mA; I1=20 mA; I2=10 mA; I3=20 m A; I4=10 mA; IAB=0 A; UAB= 6 V |  | SP |  |
|  | Calculer Itot, I1; I2; I3; I4 et UAB |  |  |
| Réponse(s): Itot=38,6 mA; I1=34,3 mA; I2=4,29 mA; I3=17,1 m A; I4=21,4 mA; IAB=17,1m A; UAB= 0 V |  | SP |  |
|  | Calculer I1; I2; I3; I4; I5, IAB et UAB |  |  |
| Réponse(s): I1=17,8 mA; I2=8,89 mA; I3=17,8 m A; I4=8,89 mA; I5 =26,7 mA; IAB=0 A; UAB= 5,33 V |  | SP |  |
|  | Calculer I1; I2; I3; I4; I5, IAB et UAB |  |  |
| Réponse(s): I1=29,5 mA; I2=3,69 mA; I3=14,8 m A; I4=18,5 mA; I5=33,2 mA; IAB=14,8 mA; UAB= 0 V |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | B A R1 =180  R2 =120  R4 =100  R3 =100  E = 30 V R5 =50  + I A / V - Calculer I et UAB lorsqu’un voltmètre est présent entre A et B - Calculer I et UAB lorsqu’un ampèremètre est présent entre A et B - Calculer la valeur que doit prendre R3 pour que le pont soit équilibré (UAB = 0 V) - Avec la nouvelle valeur de R3, recalculer I et UAB lorsqu’un voltmètre est présent entre A et B - Avec la nouvelle valeur de R3, recalculer I et UAB lorsqu’un ampèremètre est présent entre A et B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : a) I = 173 mA; UAB = -2,08 V b) I= 174,4 mA; UAB = 0V c) R3=150 Ω d) I=0A; UAB = 0V e)I=165 mA; UAB = 0V |  | SP |  |
|  | a) Quelle doit être la valeur de R3 pour que IAB= 0 A ? b) Quelle doit être la valeur de R3 pour que UAB = 0 V ? |  |  |
| Réponse(s): a) R3 peut prendre n'importe qu'elle valeur car il ni y'a pas de courant dans un voltmètre (Rvoltmètre ≈ ∞ Ω; b) R3=50 Ω |  | SP |  |
|  | a) Quelle doit être la valeur de R4 pour que IAB= 0 A ? b) Quelle doit être la valeur de R4 pour que UAB = 0 V ? |  |  |
| Réponse(s): a) R4=4 kΩ; b) R4 peut prendre n'importe qu'elle valeur car l'ampèremètre court-circuite les bornes A et B ( Rampèremètre ≈ 0 Ω) |  | SP |  |

Retour au haut de la page

## Conversion triangle / étoile

|  |  | Calculer RAB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): RAB= 29 Ω |  |  |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer la résistance équivalente RAB | Avec : R1 = 30Ω R2 = 70Ω R3 = 20Ω R4 = 90Ω R5 = 100Ω |  |  |  |
| Réponse(s): RAB= 68,83 Ω |  |  |  |  | SP |  |
|  | Calculer Isource |  |  | Avec : R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 300 Ω R4 = 150 Ω R5 = 510 Ω |  |  |
| Réponse(s): Isource = 54,5 mA |  |  |  |  | SP |  |
|  |  | Calculer tous les courants et toutes les tensions |  | Avec : R1 = 220 Ω R2 = 47 Ω R3 = 68 Ω R4 = 12 Ω R5 = 82 Ω |  |  |
| Réponse(s): Isource =152 mA; I1=40,3 mA; I2=111mA; I3=53,4 mA; I4=93,8 mA; I5=58 mA U1=8,87 V; U2=5,22 V; U3= 3,63 V; U4= 1,13 V; U5= 4,76 V |  |  |  |  | SP |  |

Retour au haut de la page

|  | Calculer le courant IAB | Avec : U = 10 V R1 = 200 Ω R2 = 100 Ω R3 = 300 Ω R4 = 510 Ω R5 = 150 Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Rtot=183,6 Ω; IAB =2,35 mA |  |  | SP |  |
|  | Calculer le courant IAB | Avec : U = 10 V Ri = 100 Ω R1 = 200 Ω R2 = 100 Ω R3 = 300 Ω R4 = 510 Ω R5 = 150 Ω |  |  |
| Réponse(s): Rtot=283,6 Ω; IAB =1,52 mA |  |  | SP |  |
| Réponse(s): Rtot=283,6 Ω; IAB =1,52 mA |  |  | SP |  |
|  | Déterminer la résistance totale du circuit et le courant de source. U = 230 V |  |  |  |
| Réponse(s): Rtot=53,2 Ω ; Isource=4,33 A |  |  | SP |  |

|  | Déterminer la résistance totale du circuit et le courant de source. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): Rtot=250 Ω ; Isource=2 mA |  | SP |  |
|  | Déterminer le courant de source, le courant IAB et les courants dans chaque résistance |  |  |
| Réponse(s): Isource=5,47 A; IAB=565 mA I10=4,34 A; I15=3,77A; I33=1,13 A; I27=1,69 A; I18=346 mA; I12= 911 mA; I22=780 mA |  | SP |  |

Retour au haut de la page